2556

ระบบควบคุมการส่ายของใบพัดเครื่องปรับอากาศ

จัดทำโดย

5570974621 นายณัฐพงศ์ ภุมวารพฤษภ์

เสนอ

ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Embedded and Real-Time Systems

1. Motivation

เครื่องปรับอากาศที่สามารถตรวจจับอุณหภูมิรอบทิศทางได้

ระบบควบคุมการส่ายของใบพัดเครื่องปรับอากาศ ได้แนวคิดมาจากเครื่องปรับอากาศที่สามารถตรวจจับอุณหภูมิรอบทิศทางได้ จึงนำมาประยุกต์ใช้กับการปรับทิศทางของใบพัดเพื่อให้ได้ความเย็นที่ทั่วถึงโดยอัตโนมัติ

Sensor

Temperature Sensor,PT100

คุณลักษณะTemperature Sensor,PT100
	- แกน Stainless 304,316 	
	- เกลียวStainless 304,316 	
	-ย่านการวัดอุณหภูมิ 0 ถึง 100° C 	
	-Class A (-30 ถึง 300° C)

รูปแบบกฎ Fuzzy	
          Fuzzy Logic จะใช้กฎฟัซซีในการนิยามพฤติกรรมต่าง ๆ ของระบบแทนที่จะใช้สมการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งทำให้ Fuzzy Logic มีความใกล้เคียงกับการอธิบายพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์มากกว่า กฎของฟัซซีจะเขียนอยู่ในรูปแบบดังต่อไปนี้

ถ้า ข้อตั้ง (ข้อนำ) ดังนั้น ข้อยุติ (ข้อตาม) 
          IF premise (antecedent), THEN conclusion (consequent)
ตัวอย่างของกฎของฟัซซีสามารถแสดงได้ดังนี้
* IF The temperature is close to set point THEN add a little heat
* IF The temperature is far above set point THEN reduce heat
* IF The temperature is close to set point AND temperature change is very slow  THEN add a little heat

จากตัวอย่างข้างต้นคำว่า close, very, a little คือ ฟัซซีเซตนั่นเอง

ในกรณีที่ต้องใช้กฎฟัซซีมากกว่าหนึ่งกฎก็สามารถทำได้โดยนำกฎทุกกฎที่สร้างขึ้นมารวมกันให้มีเอาต์พุตออกมาเพียงค่าเดียว ดังรูปที่ 4

ขั้นตอนการรวมกันของกฎฟัซซี

2.Design

Interrupt
	ในกรณีที่อุณหภูมิที่เก็บ เข้ามามีการเปลี่ยนแปลงแล้ว ด้านที่มีอุณหภูมิมากที่สุด เปลี่ยนไประบบ ก็จะถูก interrupt

Input

Micro Controller

มี sensor 3 ทิศทางคือ ด้านซ้าย , ด้านขวา และ ตรงกลาง เพื่อเก็บอุณหภูมิ

โดยการทำงานจะแบ่งออกเป็น 3 Process

1.Process การทำงานหลัก จัดการเรื่องการทำความเย็น

2.Process รับ input จาก Sensor ทั้ง 3 ด้าน

3.Process ปรับทิศทางของใบพัดโดยจะเปรียบเทียบอุณหภูมิที่ได้รับจาก Sensor ทั้ง 3 ด้าน และจะสั่งให้ใบพัดปรับทิศทางไปยังทิศทางที่มีอุณหภูมิมากที่สุด

Output

เป็นการสั่งงานให้ใบพัดปรับทิศทางไปตามอุณหภูมิที่สูงสุด โดยในโปรแกรมจะแสดงผล คือ

ปรับทิศทางไปทางซ้าย แสดงผล ("Left")
	ปรับทิศทางไปทางตรงกลาง แสดงผล ("Middle")
	ปรับทิศทางไปทางซ้าย แสดงผล ("Right")

3.Demo Code

3.1 Left(),Middle(),Right()

| Left() if(CurrentState == 0) //do nothing print(" do Nothing ") else //Move to Left //Set Current State to Left print(" Left ") CurrentState = 0 | Middle() if(CurrentState == 1) //do nothing print(" do Nothing ") else //Move to Middle //Set Current State to Middle print(" Middle ") CurrentState = 1 |
| --- | --- |

| Right() if(CurrentState == 2) //do nothing print(" do Nothing ") else //Move to Right //Set Current State to Right print(" Right ") CurrentState = 2 | ฟังก์ชั่น Left(),Middle(),Right() ใช้ในการปรับทิศทางโดยมีการตรวจสอบว่า สถานะใบพัดล่าสุดมีทิศทางไหนถ้าเป็นทิศทางที่ถูกต้องอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำงานอะไร ถ้ายังไม่ถูกต้องก็จะสั่งให้เคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่ถูกต้อง |
| --- | --- |

3.2 OpenAir

| OpenAir() i = 0 while(i < 200) //print(i," ") i = i + 1 | process สำหรับการทำงานหลักคือทำความเย็น |
| --- | --- |

3.3 SetDirection

| SetDirection() while(i < 200) if(x > y) if(x > z) Left() else Right() else if(y > z) Middle() else Right() i = i + 1 | Process สำหรับการกำหนดทิศทางของใบพัดตามอุณหภูมิที่ได้รับมา |
| --- | --- |

3.4 UpdateTemperature

| UpdateTemperature() while (i < 200) if(i%3 == 0) //Left x = 24 y = 19 z = 22 if(i%3 == 1) //Middle x = 19 y = 22 z = 21 if(i%3 == 2) //Right x = 21 y = 19 z = 12 i = i + 1 | Process สำหรับการ Update อุณหภูมิจาก Sensor ทั้ง 3 ตัว จาก Code คือ เป็นการ Random ตัวเลขที่เกิดจากการ Mod โดย ถ้า Mod แล้วค่าออกมาได้ 0 จะกำหนดให้อุณหภูมิทางด้านซ้ายมากที่สุด 1 กำหนดให้อุณหภูมิตรงกลางมากที่สุด 2 กำหนดให้อุณหภูมิทางด้านขวามากที่สุด |
| --- | --- |

4.Tools

assembler for s23 (as23.exe)

rz36 compiler package (rz36.exe)

Embedded System simulator (ems.js)